# СЪДЪРЖАНИЕ

# Документ	стр.

- Заглавна страница	-	1

- Съдържание	-	1

- Копие от Удостоверение за ППП №09709	-	1

- Обяснителна записка	-	1

- Количествена сметка 	-	1

Чертежи:

Геодезично заснемане      М 1: 250	-	1/4

Вертикална планировка М 1: 250	-	2/4

Трасировъчен проект       М 1: 250	-	3/4

Картограма на земни маси  М 1:250	-	4/4

#### ОБЕКТ: ”Разширение на инсталациите за хлориране на  водата в ПСПВ ”Панчарево” за допълнително хлориране на водата в Кремиковския водопровод”

#### Част: Вертикална планировка

#### Фаза: Работен  проект

###### ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

Общи положения

Настоящият работен проект по част Геодезия обхваща частта от  площадката на Пречиствателната станция на която ще се изградят новите водопроводи за пробна и хлорна вода за допълнително хлориране на водата в Кремиковския водопроводq съгласно технологичното решение по техническото задание.

Теренът е благоустроен – с оформени зелени площи и изградени вътрешни пътища в района за изграждане на новите водопроводи.

Геодезична снимка

За проектирането е извършено допълнително геодезично заснемане на съществуващото положение – релеф и ситуация.

Геодезичната снимка е извършена по полярен метод с тотална станция SOKIA SET600.

За заснемането са ползвани точки от предишно заснемане,  намиращи се в района.  Координатната система е Софийска. За заснемането са положени 2 бр. нови точки.

Височинна система - локална - от основни коти на съоръженията от архивни проекти

За изходен нивелачен репер е ползвана кота под на технологичната сграда с кота 682.51м.

Изработена е геодезична снимка в мащаб 1:250 с хоризонтали (основно сечение през 0.2 м).

Вертикална планировка

Проекта за вертикална планировка  е разработен по терена, съобразно съществуващото положение на сградите и настилките.

Обхваща участъците където се изграждат нови шахти и се пресичат площадкови пътища с асфалтова настилка.

Проекта предвижда:

- Подравняване на терена в първоначалния му вид след изграждането на водопроводите и рекултивация на на нарушения терен – доставка и разриване на хумусна почва и затревяване на нарушените зелени площи.

Земните маси са изчислени в картограмата.

Около проектна шахта ПШ се предвижда тротоарна настилка от бетонови плочи, ограничена с градинси бордюри.

Предвижда се възстановяване на асфалтобетонова настилка в местата на пресичане от водопроводите:

- плътен асфалтобетон – 4 см

- неплътен асфалтобетон – 4 см

- битумизиран трошен камък h=7cm

- трошен камък фракция  0-75мм, h=40,

Трасировъчен проект - План на настилките

В трасировъчния проект са извлечени координатите на чупките и характерните точки по трасетата на водопроводите за пробна и хлорна вода. Координатите са представени в координатен регистър в плана.

Данните за координатите са в софийска координатна система .

Рекултивация на терена

Проекта предвижда доставка и разриване на хумусна почва с деб.20 см по нарушените от строителството терени и затревяването им.

Всички материали по част „Геодезия” са предадени и в цифров вид на компакт диск (CD).

Проектант:

(инж.Кръстев)