Възложител: ”СОФИЙСКА ВОДА” АД

ОБЕКТ: Разширение на инсталациите за хлориране на водата в ПСПВ ”Панчарево” за допълнително хлориране на водата в Кремиковския водопровод

ЧАСТ: Геодезия, вертикална планировка и рекултивация

ФАЗА: Работен проект

###### КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

| № | Вид работа | Ед. Мярка | К-во | Ед. цена в лв. без ДДС | Стойност в лв. без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изкоп в земна почва за вертикална планировка - средна дебелина до 50 см. | м3 | 14 |  |  |
| 2 | Направа на насип от земни почви за подравняване | м3 | 23 |  |  |
| 3 | Отделяне на хумус – машинно 70% от 37 м3 | м3 | 26 |  |  |
| 4 | Отделяне на хумус – ръчно 30% от 37 м3 | м3 | 11 |  |  |
| 5 | Връщане на хумус - машинно | м3 | 26 |  |  |
| 6 | Връщане на хумус - ръчно | м3 | 11 |  |  |
| 7 | Превоз до 50м с ръчна количка | м3 | 11 |  |  |
| 8 | Затревяване | дка | 1.0 |  |  |
| 9 | Градински бетонови бордюри 16/8/50 върху бетонова основа 16/10 | м.л. | 15 |  |  |
| 10 | Тротоар с шир.60 от бетонови плочи 30/30 с деб. 5см върху основа от пясък 8 см и трошен камък 15см. съгласно детайл | м2 | 17 |  |  |
| 11 | Доставка и полагане и уплътняване на трошен камък h=40 см фракция 0-75мм , на два пласта, като основа за асфалтобет. настилка F=9 м2 | м3 | 4 |  |  |
| 12 | Доставка, полагане и уплътняване на неплътен асфалтобетон h=4cm | м2 | 9 |  |  |
| 13 | Доставка, полагане и уплътняване на плътен асфалтобетон h=4cm | м2 | 9 |  |  |
| 14 | Обмазване с битум на фуги стара-нова настилка | м.л. | 15 |  |  |
| Всичко без ДДС: |  |  |  |  |  |