КОЛИЧЕСТВЕНО -  СТОЙНОСТНА СМЕТКА

| - Кантон „Черни Искър“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № |  | Вид дейност | Ед. м. | К-во | Ед. цена /лв. без ДДС/ |  | Обща цена /лв. без ДДС/ |  |  |  |  |  |
|  | Покрив и навес кантона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Демонтаж на обшивка от поцинкована ламарина по покривна конструкция |  | м2 | 52.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Демонтаж на олуци и водосточни тръби |  | м.л. | 26.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | Демонтаж на ламперия по покривна конструкция |  | м2 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | Демонтаж на висяща и лежаща покривна конструкция в същ. сгради |  | м3 | 3.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | Ръчно натоварване на строителни отпадъци |  | м3 | 5.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | Извозване до 20 км. на отпадъчен материал вкл. такса за депо |  | м3 | 5.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | Направа на висяща и лежаща покривна констр. на същ. сгради |  | м3 | 3.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | Наковаване на ламперия по готова покривна конструкция |  | м2 | 67.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | Доставка и монтаж на челна дъска |  | м.л. | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | Обшивка от поцинкована ламарина по челни дъски – поли и корнизи |  | м.л. | 29.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 | Обшивка с поцинкована ламарина 0,8мм. –комини |  | бр. | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 | Лакиране на дървени повърхности/труд+материали/ - импрегниране |  | м2 | 18.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 | Грундиране с битумен грунд |  | м2 | 67.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 | Хидроизолация с 1 усилен пласт воалит с полимерна модификация на газопламъчно залепване |  | м2 | 67.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 | Хидроизолация с 1 усилен пласт воалит с полимерна модификация и посипка на газопламъчно залепване |  | м2 | 52.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 | Разваляне на тухлена зидария |  | м2 | 3.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 17 | Тухлена зидария с плътни тухли на вароциментов р-р 120 мм.х2 |  | м2 | 3.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18 | Скеле за работа |  | м2 | 102.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 19 | Доставка и монтаж на безшевен олук |  | м.л. | 17.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 | Доставка и монтаж на водосточна тръба |  | м.л. | 9.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 21 | Монтаж на стара покривна ламарина за стени на навес дърва за отопление |  | м2 | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Фасада и тераса на кантона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 22 | Очукване на вароциментова мазилка |  | м2 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 23 | Доставка и полагане дълбокопроникващ на грунд |  | м2 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 24 | Изкърпване на вароциментова мазилка |  | м2 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 25 | Външна топлоизолация по стени и тавани с EPS-8см, два пласта лепило за залепване, мрежа и дюбели |  | м2 | 82.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 26 | Шпакловка с теракол и РVС мрежа |  | м2 | 82.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 27 | Доставка и монтаж пласмасови профили с мрежа за оформяне на ръбове при външна топлоизолация/отнася се за оформяне на ръбовете при обръщане на вратата и вертикални ъгли на сградата |  | м.л. | 72.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 28 | Доставка и полагане дълбокопроникващ на грунд |  | м2 | 82.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 29 | Доставка и полагане на готова минерална мазилка |  | м2 | 82.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30 | Скеле за работа |  | м2 | 102.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31 | Демонтаж на дограма и капаци на прозорците |  | м2 | 19.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 32 | Изработка и монтаж на ПВЦ петкамерна дограма за прозорци- отваряема в две равнини -50% вкл. подпрозоречна дъска |  | м2 | 7.55 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 33 | Доставка и монтаж на комарник - само на отваряема дограма |  | м2 | 3.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 34 | Доставка и монтаж на ПВЦ врата - входна 90/200 |  | бр. | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 35 | Обръщане на страници след смяна на дограма с вароциментова мазилка |  | м.л. | 26.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 36 | Обръщане на страници след смяна на дограма с минерална мазилка |  | м.л. | 26.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 37 | Изработка и монтаж на стоманена врата 0.80/1.50м. |  | бр. | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 38 | Монтаж на врата - вход таванско помещение |  | бр. | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 39 | Циментопясъчна мазилка по стени - изравнителна за цокъл |  | м2 | 34.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 40 | Доставка и полагане дълбокопроникващ на грунд |  | м2 | 34.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 41 | Доставка и полагане на готова мозаечна мазилка |  | м2 | 34.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 42 | Тънък изкоп на отвал -ръчен |  | м3 | 4.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 43 | Изкоп с багер на транспорт |  | м3 | 2.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 44 | Натоварване на разкопана земна маса на транспорт |  | м3 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 45 | Транспорт до 20 км. На излишни земни маси |  | м3 | 3.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 46 | Доставка и полагане на основа от пясък за тротоарна настилка |  | м3 | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 47 | Монтаж на тротоарни плочи 40/40/5 вибропресовани на ц.п.разтвор |  | м2 | 34.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 48 | Обратно засипване |  | м3 | 3.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 49 | Почистване и грундиране на метален парапет |  | м.л. | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 | Боядисване с алкидна боя двукратно на метален парапет |  | м.л. | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вътрешни СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 51 | Демонтаж на дървена обшивка по тавани |  | м2 | 28.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 52 | Демонтаж на врати |  | бр. | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 53 | Демонтаж на балатум |  | м2 | 28.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 54 | Демонтаж на дюшеме |  | м2 | 28.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 55 | Разбиване на фаянсова облицовка |  | м2 | 1.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 56 | Очукване на стара мазилка |  | м2 | 72.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 57 | Ръчно натоварване на строителни отпадъци |  | м3 | 12.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 58 | Извозване до 20 км. На отпадъчен материал вкл. такса за депо |  | м3 | 12.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 59 | Направа на армирана бетонова замазка 10см.м2. |  | м2 | 28.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 60 | Доставка и монтаж на теракот /гранитогрес/ |  | м2 | 28.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 61 | Цокъл 10см. от гранитогрес |  | м.л. | 42.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 62 | Доставка и полагане дълбокопроникващ на грунд |  | м2 | 72.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 63 | Шпакловка с теракол и РVС мрежа |  | м2 | 72.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 64 | Доставка и полагане дълбокопроникващ на грунд |  | м2 | 99.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 65 | Доставка и полагане на готова минерална мазилка |  | м2 | 99.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 66 | Обръщане на страници след смяна на дограма с вароциментова мазилка |  | м.л. | 16.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 67 | Обръщане на страници след смяна на дограма с минерална мазилка |  | м.л. | 16.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 68 | Фаянсова облицовка по стени |  | м2 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 69 | Разбиване на тухлена зидария |  | м2 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 70 | Тухлена зидария 25см. |  | м2 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 71 | Доставка и монтаж на ПВЦ врата - входна 70/200 |  | бр. | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 72 | Направа на окачен таван от гипсокартон на метална конструкция |  | м2 | 27.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 73 | Топлоизолация от минерална вата 10см. |  | м2 | 27.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вътрешна ел. мрежа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 74 | Демонтаж на съществуваща ел. инсталация |  | м.л. | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 75 | Доставка и полагане на ПВЦ гофрирана тръба ф16 под мазилка |  | м.л. | 65.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 76 | Доставка и монтаж на кутия конзолна за скрит монтаж |  | бр. | 14.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 77 | Доставка и монтаж на разклонителна кутия квадратна за скрит монтаж |  | бр. | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 78 | Доставка и изтегляне на проводник 2х4мм2. |  | м.л. | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 79 | Доставка и изтегляне на проводник 2х2.5мм2. |  | м.л. | 52.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 80 | Доставка и изтегляне на проводник 2х1.5мм2. |  | м.л. | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 81 | Доставка и монтаж на контакти |  | бр. | 9.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 82 | Доставка и монтаж на ключове |  | бр. | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 83 | Доставка и монтаж на противовлажно осветително тяло - лед |  | бр. | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 84 | Доставка и монтаж на таванно осветително тяло -лед |  | бр. | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 85 | Доставка и монтаж на стенен аплик |  | бр. | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 86 | Доставка и монтаж на апартаментно табло с до 8 модула на стена |  | бр. | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 87 | Доставка и монтаж на бойлерно табло с автоматичен предпазител. |  | бр. | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 88 | Доставка и монтаж на конвектор 1.5 KW |  | бр. | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 89 | Доставка и монтаж на конвектор 2.0 KW |  | бр. | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 90 | Доставка и монтаж на противовлажно отоплително тяло с инфрачервено излъчване Адакс – 0.75 KW |  | бр. | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вътрешна Вик инсталация и оборудване за баня |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 91 | Разбиване на ст.бетонова настилка с къртач |  | м2 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 92 | Направа на улей за монтаж на водопроводни тръби с ширина до 80 мм. |  | м.л. | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 93 | Ръчен изкоп. |  | м3 | 14.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 94 | Доставка и монтаж на полипропиленови тръби ф25 PN 16 -студена вода, вкл. фас.части |  | м.л. | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 95 | Доставка и монтаж на полипропиленови тръби ф25 PN 20 -за топла вода, вкл. фас.части |  | м.л. | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 96 | Доставка и монтаж на PVC тръби за канализация ф50, включително укрепване, изпитване и фасонни части |  | м.л. | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 97 | Доставка и монтаж на PVC тръби за канализация ф110, включително укрепване, изпитване и фасонни части |  | м.л. | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 98 | Доставка и монтаж на тоалетна чиния-моноблок |  | Бр. | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 99 | Доставка и монтаж на порцеланова тоалетна мивка 60см. |  | Бр. | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 100 | Доставка и монтаж на смесителна батерия |  | Бр. | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 101 | Монтаж на държател за тоалетна хартия |  | бр. | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 102 | Монтаж на сапунарник |  | бр. | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 103 | Монтаж на огледало |  | бр. | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 104 | Доставка и монтаж на сифон линеен |  | бр. | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 105 | Доставка и монтаж на сифон рогов |  | бр. | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 106 | Доставка и полагане на пясъчна възглавница. |  | м3 | 2.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 107 | Обратно засипване на изкопа - ръчно с трамбоване |  | м3 | 11.70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 108 | Ръчно натоварване на строителни отпадъци |  | м3 | 4.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 109 | Извозване до 20 км. на отпадъчен материал вкл. такса за депо |  | м3 | 4.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 110 | Доставка и монтаж на ел. бойлер 80литра |  | бр. | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Външна ВиК инсталация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 111 | Изсичане и изкореняване на храсти с диаметър на дърветата до 10см. |  | м2 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 112 | Направа на път за достъп и оформяне на трасе за канализацията |  | м2 | 55.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 113 | Изкоп с багер на отвал |  | м3 | 90.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 114 | Ръчен изкоп |  | м3 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 115 | Направа на пясъчна подложка и пясъчна засипка |  | м3 | 13.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 116 | Доставка и монтаж на ПВЦ тръба ф110 SN8 |  | м.л. | 55.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 117 | Обратно засипване с уплътняване |  | м3 | 90.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 118 | Натоварване на разкопана земна маса на транспорт |  | м3 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 119 | Транспорт до 20 км. На излишни земни маси |  | м3 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 120 | Направа на РШ с дълбочина до 2м. |  | бр. | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Възстановяване на ограда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 121 | Изсичане и изкореняване на храсти с диаметър на дърветата до 10см. |  | м2 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 122 | Демонтаж на пречупени Ст.бетонови колове |  | бр. | 23.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 123 | Доставка и монтаж на Ст.бетонови колове 8/8/220,вкл. изкоп и замонолитване |  | бр. | 23.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 124 | Доставка и монтаж на бодлива тел - седем реда |  | м.л. | 75.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 125 | Изработка и монтаж на метални врати |  | кг. | 350.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доставка и монтаж на оборудване |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 126 | Доставка и монтаж на кухненски шкаф с мивка |  | бр. | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 127 | Доставка и монтаж на стенен кухненски шкаф |  | бр. | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 128 | Доставка и монтаж на гардеробче за съблекалня - тройка |  | бр. | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 129 | Доставка и монтаж на гардеробче за съблекалня - тройка |  | бр. | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всичко за кантон"Черни Искър": |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5% непредвидени СМР: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обща стойност с непредвидени разходи: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| - Кантон „Леви Искър“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № |  | Вид дейност | Ед. м. | К-во | Ед. цена /лв. без ДДС/ |  | Обща цена /лв. без ДДС/ |  |  |  |  |  |
|  | Покрив и навес кантона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Демонтаж на обшивка от поцинкована ламарина по покривна конструкция |  | м2 | 190.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Демонтаж на ламперия по покривна конструкция |  | м2 | 170.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | Демонтаж на висяща и лежаща покривна конструкция |  | м3 | 6.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | Ръчно натоварване на строителни отпадъци |  | м3 | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | Извозване до 20 км. на отпадъчен материал вкл. такса за депо |  | м3 | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | Направа на висяща и лежаща покривна констр. |  | м3 | 6.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | Наковаване на ламперия по готова покривна конструкция |  | м2 | 170.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | Доставка и монтаж на челна дъска |  | м.л. | 66.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | Обшивка от поцинкована ламарина по челни дъски – поли и корнизи |  | м.л. | 66.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | Обшивка с поцинкована ламарина 0,8мм. –комини |  | м2 | 29.90 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 | Лакиране на дървени повърхности - импрегниране |  | м2 | 490.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 | Грундиране с битумен грунд |  | м2 | 170.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 | Хидроизолация с 1 усилен пласт воалит с полимерна модификация на газопламъчно залепване |  | м2 | 165.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 | Хидроизолация с 1 усилен пласт воалит с полимерна модификация и посипка на газопламъчно залепване |  | м2 | 165.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18 | Разваляне на тухлена зидария |  | м2 | 96.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 | Тухлена зидария с плътни тухли на вароциментов р-р 120 мм.х2 |  | м2 | 96.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 17 | Скеле за работа |  | м2 | 200.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18 | Доставка и монтаж на безшевен олук |  | м.л. | 36.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 19 | Доставка и монтаж на водосточна тръба |  | м.л. | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 | Демонтаж на покривна ламарина навес |  | м2 | 52.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 21 | Демонтаж на висяща и лежаща покривна конструкция на навес |  | м3 | 3.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 22 | Ръчно натоварване на строителни отпадъци |  | м3 | 8.70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 23 | Извозване до 20 км. На отпадъчен материал вкл. такса за депо |  | м3 | 8.70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Фасада на кантона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 21 | Очукване на вароциментова мазилка |  | м2 | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 22 | Доставка и полагане дълбокопроникващ на грунд |  | м2 | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 23 | Изкърпване на вароциментова мазилка |  | м2 | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 24 | Външна топлоизолация по стени и тавани с EPS-8см, два пласта лепило за залепване, мрежа и дюбели |  | м2 | 240.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 25 | Шпакловка с теракол и РVС мрежа |  | м2 | 240.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 26 | Доставка и монтаж пласмасови профили с мрежа за оформяне на ръбове при външна топлоизолация/отнася се за оформяне на ръбовете при обръщане на вратата и вертикални ъгли на сградата |  | м.л. | 105.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 27 | Доставка и полагане дълбокопроникващ на грунд |  | м2 | 240.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 28 | Доставка и полагане на готова минерална мазилка |  | м2 | 240.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 29 | Скеле за работа |  | м2 | 210.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30 | Демонтаж на дограма |  | м2 | 30.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31 | Изработка и монтаж на ПВЦ петкамерна дограма за прозорци- отваряема в две равнини -50% вкл. подпрозоречна дъска |  | м2 | 22.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 32 | Доставка и монтаж на комарник - само на отваряема дограма |  | м2 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 33 | Доставка и монтаж на ПВЦ врата - входна 90/200 |  | бр. | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 34 | Доставка и монтаж на ПВЦ врата - входна 1.2/200 |  | бр. | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 35 | Обръщане на страници след смяна на дограма с вароциментова мазилка |  | м.л. | 105.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 36 | Обръщане на страници след смяна на дограма с минерална мазилка |  | м.л. | 105.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 37 | Фугировка на каменна зидария - за цокъл |  | м2 | 34.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 38 | Тънък изкоп на отвал -ръчен |  | м3 | 2.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 39 | Изкоп с багер на транспорт |  | м3 | 2.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 40 | Натоварване на разкопана земна маса на транспорт |  | м3 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 41 | Транспорт до 20 км. На излишни земни маси |  | м3 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 42 | Доставка и полагане на основа от пясък за тротоарна настилка |  | м3 | 1.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 43 | Монтаж на тротоарни плочи 40/40/5 вибропресовани на ц.п.разтвор |  | м2 | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 44 | Обратно засипване |  | м3 | 1.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вътрешни СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 45 | Демонтаж на летвена обшивка по тавани |  | м2 | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 46 | Демонтаж на врати |  | бр. | 9.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 47 | Демонтаж на балатум |  | м2 | 24.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 48 | Демонтаж на дюшеме |  | м2 | 92.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 49 | Демонтаж на стълбище |  | м2 | 18.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 | Демонтаж на висяща и лежаща дървена конструкция |  | м3 | 9.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 51 | Разбиване на фаянсова облицовка |  | м2 | 1.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 52 | Очукване на стара мазилка |  | м2 | 312.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 53 | Ръчно натоварване на строителни отпадъци |  | м3 | 25.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 54 | Извозване до 20 км. На отпадъчен материал вкл. такса за депо |  | м3 | 25.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 55 | Направап на обратен насип с уплътняване на кот +1.50 в помещения на кухня и стая дежурен |  | м3 | 36.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 56 | Направа на кофраж за стб. плоча |  | м2 | 72.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 57 | Изработка и монтаж на армировка |  | кг. | 1680.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 58 | Направа на кофраж за стълбище |  | м2 | 18.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 59 | Доставка и полагане на бетон Б20 |  | м3 | 26.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 60 | Направа на цименто пясъчна изравнителна замазка 5 см. |  | м2 | 92.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 61 | Облицоване с гранитогрес на стълбище |  | м2 | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 62 | Доставка и монтаж на теракот /гранитогрес/ |  | м2 | 92.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 63 | Цокъл 10см. от гранитогрес |  | м.л. | 135.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 64 | Доставка и полагане дълбокопроникващ на грунд |  | м2 | 312.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 65 | Шпакловка с теракол и РVС мрежа |  | м2 | 312.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 66 | Доставка и полагане дълбокопроникващ на грунд |  | м2 | 312.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 67 | Доставка и полагане на готова минерална мазилка |  | м2 | 312.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 68 | Обръщане на страници след смяна на дограма с вароциментова мазилка |  | м.л. | 145.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 69 | Обръщане на страници след смяна на дограма с минерална мазилка |  | м.л. | 145.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 70 | Фаянсова облицовка по стени |  | м2 | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 71 | Разбиване на тухлена зидария |  | м2 | 4.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 72 | Тухлена зидария 25см. |  | м2 | 12.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 73 | Доставка и монтаж на ПВЦ врата - входна 90/200 |  | бр. | 9.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 74 | Доставка и монтаж на ПВЦ врата - входна 70/200 |  | бр. | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 75 | Монтаж на топлоизолация ЕРS 4см. по покривна конструкция |  | м2 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 76 | Направа на окачен таван от гипсокартон на метална конструкция |  | м2 | 92.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 77 | Топлоизолация от минерална вата 10см. |  | м2 | 92.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вътрешна ел. мрежа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 78 | Демонтаж на съществуваща ел. инсталация |  | м.л. | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 79 | Доставка и полагане на ПВЦ гофрирана тръба ф16 под мазилка |  | м.л. | 124.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 80 | Доставка и монтаж на кутия конзолна за скрит монтаж |  | бр. | 29.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 81 | Доставка и монтаж на разклонителна кутия квадратна за скрит монтаж |  | бр. | 14.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 82 | Доставка и изтегляне на проводник 2х4мм2. |  | м.л. | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 83 | Доставка и изтегляне на проводник 2х2.5мм2. |  | м.л. | 104.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 84 | Доставка и изтегляне на проводник 2х1.5мм2. |  | м.л. | 45.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 85 | Доставка и монтаж на контакти |  | бр. | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 86 | Доставка и монтаж на ключове |  | бр. | 9.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 87 | Доставка и монтаж на противовлажно осветително тяло - лед |  | бр. | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 88 | Доставка и монтаж на таванно осветително тяло -лед |  | бр. | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 89 | Доставка и монтаж на стенен аплик |  | бр. | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 90 | Доставка и монтаж на апартаментно табло с до 8 модула на стена |  | бр. | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 91 | Доставка и монтаж на бойлерно табло с автоматичен предпазител. |  | бр. | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 92 | Доставка и монтаж на конвектор 1.5 KW |  | бр. | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 93 | Доставка и монтаж на конвектор 2.0 KW |  | бр. | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 94 | Доставка и монтаж на противовлажно отоплително тяло с инфрачервено излъчване Адакс – 0.75 KW |  | бр. | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вътрешна Вик инсталация и оборудване за баня |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 95 | Разбиване на ст.бетонова настилка с къртач |  | м2 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 96 | Направа на улей за монтаж на водопроводни тръби с ширина до 80 мм. |  | м.л. | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 97 | Ръчен изкоп |  | м3 | 14.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 98 | Доставка и монтаж на полипропиленови тръби ф25 PN 16 -студена вода, вкл. фас.части |  | м.л. | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 99 | Доставка и монтаж на полипропиленови тръби ф25 PN 20 -за топла вода, вкл. фас.части |  | м.л. | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 100 | Доставка и монтаж на PVC тръби за канализация ф50, включително укрепване, изпитване и фасонни части |  | м.л. | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 101 | Доставка и монтаж на PVC тръби за канализация ф110, включително укрепване, изпитване и фасонни части |  | м.л. | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 102 | Доставка и монтаж на тоалетна чиния-моноблок |  | бр. | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 103 | Доставка и монтаж на порцеланова тоалетна мивка 60см. |  | бр. | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 104 | Доставка и монтаж на смесителна батерия |  | бр. | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 105 | Монтаж на държател за тоалетна хартия |  | бр. | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 106 | Монтаж на сапунарник |  | бр. | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 107 | Монтаж на огледало |  | бр. | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 108 | Доставка и монтаж на сифон линеен |  | бр. | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 109 | Доставка и монтаж на сифон рогов |  | бр. | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 110 | Доставка и полагане на пясъчна възглавница. |  | м3. | 2.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 111 | Обратно засипване на изкопа - ръчно с трамбоване |  | м3. | 11.70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 112 | Ръчно натоварване на строителни отпадъци |  | м3 | 4.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 113 | Извозване до 20 км. на отпадъчен материал вкл. такса за депо |  | м3 | 4.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 114 | Доставка и монтаж на ел. бойлер 80литра |  | бр. | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Външна ВиК инсталация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 115 | Изсичане и изкореняване на храсти |  | м2 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 116 | Изкоп с багер на отвал |  | м3 | 54.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 117 | Ръчен изкоп |  | м3 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 118 | Направа на пясъчна подложка и пясъчна засипка |  | м3 | 10.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 119 | Доставка и монтаж на ПВЦ тръба ф110 SN8 |  | м.л. | 60.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 120 | Обратно засипване с уплътняване |  | м3 | 66.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 121 | Доставка и монтаж на модулна пречиствателна станция за 4 човека- анаеробна |  | бр. | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 122 | Доставка и монтаж на полипропиленови тръби ф25 PN 16 -студена вода, вкл. фас.части |  | м.л. | 24.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 123 | Доставка и монтаж на хидрофор 12V |  | бр. | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 124 | Доставка и монтаж на фотоволатик с контролер за зареждане, инвертор и акумулатор. |  | бр. | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доставка и монтаж на оборудване |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 125 | Доставка и монтаж на кухненски шкаф с мивка |  | бр. | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 126 | Доставка и монтаж на стенен кухненски шкаф |  | бр. | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 127 | Доставка и монтаж на гардеробче за съблекалня - тройка |  | бр. | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 128 | Доставка и монтаж на гардеробче за съблекалня - тройка |  | бр. | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всичко за кантон"Леви Искър": |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5% непредвидени СМР: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обща стойност с непредвидени разходи: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |