| Възложител: Столична община чрез концесионер “Софийска вода” АД ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обект: | Шахта за спирателен кран на стоманен водопровод Ø800мм в охранителната зона на обект „Шахта Симеоново“, УПИ VII-10 с идентификатор по КК 68134.1972.980, кв.1а, бул.“Симеоновско шосе“, в.з. Симеоново – север, гр. София |  |  |  |  |  |  |
| Част: | План за безопасност и здраве |  |  |  |  |  |  |
| Фаза: | РП |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проектант: |  | .................................. /инж. Хр. Неделчева / |  |  |  |
|  |  | Ст. Проектант: |  |  | ........................... |  |  |
|  |  |  |  | /инж. И. Ванков/ |  |  |  |
|  |  | Р-л отдел: |  | ................................. |  |  |  |
|  |  |  |  | /инж. А. Гарагушкова/ |  |  |  |
| Възложител: ……………………. /инж. Венко Конев/ |  |  |  |  |  |  |  |
| Април, 2018 г., гр. София |  |  |  |  |  |  |  |

Съдържание:

Челен лист

Обяснителна записка

Количествена сметка и спецификация на материалите

Чертежи:

Строително – ситуационен план   							1/5

Ситуация  - организация на изкопните работи				            2/5

Ситуация  - организация на бетоновите работи				            3/5

Ситуация  - организация на монтажните работи				            4/5

Схема на евакуационни пътеки, места със специфичен риск       	            5/5

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

І. ОБЩА ЧАСТ

ТАЗИ ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА Е НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ ГРАФИЧНАТА ЧАСТ НА ПРОЕКТА!

Настоящият План за безопасност и здраве е разработен съгласно следните документи:

1. Наредба №2/22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи и измененията към нея.

2. Изискванията на Възложителя.

4. Български Закони, Наредби, Правилници имащи отношение към безопасните и здравословни условия на труд, обвързани с Конвенция №62 на Международната организация на труда, относно Техническата безопасност в строителството и Рамковата директива 89/391/ЕИО.

#### Изходни данни:

1. Възлагане за проектиране от „Софийска вода” АД № 737 / 10.02.2018г.

2. Геодезично заснемане, измервания и оглед на място.

ІІ. КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБЕКТА И СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА

Новопроектираната шахта за спирателна арматура на съществуващ стоманен водопровод с условен диаметър ДУ 800мм, захранващ р-р „Лозенец“, отклонение от „Гравитачен водопровод  ПСПВ „Панчарево“  в охранителната зона на обект „Шахта Симеоново“, гр. София, в.з. Симеоново – север, бул.“Симеоновско шосе“, УПИ VII-10.

Шахта „Симеоново“ е ситуирана в ПИ 1972.980, намиращ се в южната част на гр. София, непосредствено над ул. „Околовръстен път“ и източно от бул.“Симеоновско шосе“ със средна кота на терена около 667,60м. Съществуващото съоръжение в имота е разпределителна водопроводна шахта с отредена СОЗ около нея, която е част от водоснабдителната мрежа на гр. София.  Пречистената вода от ПСПВ „Панчарево“ тръгва по гравитачен бетонов водопровод с размери 154/200см - яйцевиден профил с равно дъно и достига до РШ “Симеоново“, където се разпределя в две посоки. Първата посока е продължение към НР “Бъкстон“, като водата тръгва по гравитачен бетонов водопровод с размери 126/171см - яйцевиден профил с равно дъно. Втората посока е отклонение към НР „Лозенец“ от стоманени тръби Ø800мм.

ІІІ. ОБЕМ НА СТРОИТЕЛНИТЕ И МОНТАЖНИ РАБОТИ

Количествата на видовете работи, изпълнявани при строителството на обекта са дадени към съответните части на проекта – ВиК, СК, Пътна, и др.

ІV. ОРГАНИЗАЦИОНЕН ПЛАН

Строително-монтажните работи ще се извършват основно в частта на СОЗ на обект „Шахта Симеоново“.

Достъпът до обекта ще става по ул.“Околовръстен път“. Строителството ще се извършва при утежнени условия, поради работа в дълбок изкоп и СОЗ с ограничена площ, както и частично в участък от улица с висока интензивност на движението, градски автобусен транспорт, без да се прекъсват ежедневните дейности на преминаващите хора и МПС.

Изпълнението на работите, предмет на проекта са традиционни, извършват се при спазване на технологична последователност, предвидена и в част ПБЗ на проекта, а именно:

Организационният план е представен в табличен вид, поради липса на информация в този етап на проектиране. Празните позиции да се попълнят от Възложителя /Координатора/ при етапа на строителството с конкретните данни на строителя и отговорните лица!

Площадката се предоставя на строителя-изпълнител на СМР от деня на съставянето на протокол обр. 2 до деня на подписване на акт обр. 15.

1. Подготвителни работи

Преди да започне строителството да се извършат следните работи:

- почистване на строителната площадка - предвижда се разчистване на съществуващите отпадъци и изсъхнала растителност, намиращи се в зоната на обекта.

- отпадъците се натоварват на транспортни средства с товарачна техника и извозват на съгласувани с общината площадки.

- отбелязване на всички подземни съоръжения (кабели високо и ниско напрежение, други водопроводи, канали, топлопроводи и др.), за да се избегнат аварии и нещастни случаи – извършва се с участието на специалисти от съответните дружества;

- геодезическо трасиране на осите и контурите на съоръженията в зоните на изкопните работи;

- изграждане на предпазни заграждения и предупредителна сигнализация по безопасност на труда и временна организация на движението;

- отстраняване и извозване на съответните депа на плодородния почвен слой и съхраняването му;

- подравняване на терена и изпълнение на рампа за преминаване от бул. “Симеоновско шосе“ през тротоара към СОЗ;

- захранване на обекта с ел. енергия – от съществуващо ел. табло;

- изграждане на временно битово строителство – битовки, канцеларии – използва се фургон;

- всички други необходими мероприятия за подготовка на предстоящото строителство.

2. Земни работи

Изкопните работи ще започнат само след:

- ограждане на изкопа с инвентарна ограда с височина мин. 1,20м и сигнализирането му със знаци по БХТПО.

- отбелязване на всички подземни съоръжения – с участието на съответните специалисти;

Ще се извършат механизирано с багер и 10% от тях – ръчно. За да се избегне подкопаване последните 10см преди достигане на проектната дълбочина на фундиране се изкопават ръчно. Прекопавания на изкопи в земни почви не се допускат. При случайни прекопавания по дъното празнините да се запълват с песъчливи почви и се уплътняват до степента на естествената плътност на терена.

При наличие на високо ниво на подпочвените води и по указания на геолога да се извърши водочерпене от изкопа.

При изпълнение на земни работи в зимни условия не се допуска оставяне на изкопни ями и траншеи в замръзнали почви с незавършени строителни работи до настъпването на пролетно затопляне без укрепване на стените.

Заради местоположението на съоръжението и запазващите се в близост съществуващи настилки и съоръжения, както и минимално затрудняване на трафика по улицата, изкопът се укрепва по всички страни, съгласно Детайл, посочен в графичната част на проекта част Конструктивна и чертеж Организация на изкопните работи – лист 2/5!  Предвижда се плътно укрепване на изкопа.

Излишните изкопани земни маси ще се натоварват на камиони и ще се извозват на постоянно депо, посочено от общината. Земните маси за обратно засипване ще се доставят от депонираните върху свободните площи в обекта. Натоварването ще се извършва с багер, превозването със самосвал, като разстоянието от въртящите се части на платформата на багера до автосамосвала не трябва да е по-малко от 1,0m.

Изнасянето на излишната земна маса от зоната за направа на кофраж за дъното на шахтата да се извърши в контейнери с багер, посочен на чертеж № 4/5.

Засипването около шахтата е ръчно в обсега на тръбата, а уплътняването - с механична трамбовка.

За влизане и излизане от изкопа се поставят стълби с широчина най-малко 0,7m така, че горният им край да е на височина 1,0 m над терена.

Изкопните работи се спират при констатирани различия между проекта и инженерно-геоложките условия или при настъпили неблагоприятни инженерно-геоложки и хидрогеоложки явления и се търси съдействието на геолога и проектанта-конструктор!

В етапа на изкопните работи и изпълнението на “нулевия цикъл” в зоната на 1,0м от ръба на изкопа да не се складират материали, нито да се движат превозни средства и машини!

Преди започване на работа в изкопи с дълбочина, по-голяма от 1,5 m, техническият ръководител или бригадирът проверява устойчивостта на откосите или укрепването.

Укрепването на изкопите ще се демонтира по нареждане и съобразно указанията на техническия ръководител отдолу нагоре, следвайки темпа на засипване на изкопа, без да се създава опасност за работещите или за съоръженията в изкопите.

Преди да се направи кофража за дъното на шахтата, изкопът да бъде приет от инженер-геолог, с оглед установяване и отстраняване на евентуални пластични зони, получени вследствие атмосферни влияния и др.

Извършване на насипни работи и вертикална планировка

Широчината на насипните участъци за движение на валяци и трамбовъчни машини трябва да осигурява безопасното движение на машините на разстояние от горния ръб на откоса на насипа, предотвратяващо свличането на откоса.

Обратните насипи ще се изпълняват по нареждане на техническия ръководител, след като бетонът на подземното съоръжение е набрал 70 % от крайната якост, или по указание на проектанта. Уплътняването на обратния насип започва от участъците в близост до подземното съоръжение (фундамент, външни стена и др.) с постепенно отдалечаване от тях.

3. Конструктивни работи

Кофражните форми ще се доставят и складират на места, удобни за местовлагане, а арматурните заготовки ще се разтоварват върху готовия кофраж за директен монтаж. До обекта ще се превозват с камион.

Размерите и формата на съоръжението позволява да се използват съвременните кофражни системи като DOKA, PERI или NOE, които са по-технологични и реализират по-добро качество на бетоновата повърхност. Стените на съоръжението ще се кофрират и бетонират на тактове по височина.

Извършване на СМР, следващи кофражните работи, от работните площадки на кофража се допуска от техническия ръководител след укрепване на кофража в проектно положение.

Армировката, необходима за съответния етап на строителството се заготвя в арматурен  двор и се доставя на обекта директно на местополагането й.  Армировъчни работи, полагане и уплътняване на бетонна смес на височина се извършват от устойчиви и обезопасени платформи или скелета.

Преминаването със или без ръчни колички върху кофраж, монтирана армировка и прясно излят бетон става по стабилно поставени върху подложки пътеки.

Бетоновите смеси ще се произвеждат в бетонов център, от където ще се превозват до обекта с бетоновози. Полагането на бетоновите смеси в кофражните форми ще се извършва с автобетонпомпа с дължина на стрелата минимум 25м.

Уплътняването на бетоновите смеси ще се извършва с иглени и таблени вибратори.

Технологията на изпълнение на работите е следната:

След направа на котлована, дъното се подравнява и се полага подложния бетон.

Изпълнява се кофражът, армировката и бетонирането на дънната плоча.

Кофраж, армиране и бетониране на вертикалните елементи – стени. В стените се оставят означените технологични отвори.

Поради необходимите безопасни отстояния на бетонпомпата от краищата на изкопа, е необходимо да се използва автобетонпомпа със стрела мин.25м. От бетоновоз /позиция 8 на чертеж №3/5/ да се изпълнят бетоновите работи за северната част на обекта.

Поставят се временни пътни знаци за въвеждане на ВОД, съгласно част Пътна на проекта!

Полагат се грижи за бетона – поливане с вода или покриване в зависимост от климатичните условия. Качеството и изискваната марка на бетона се доказват с лабораторни изпитвания в лицензирана лаборатория.

Преди започване на тези строителни работи техническия ръководител на обекта предвижда необходимите мерки, осигуряващи безопасното им изпълнение и предпазващи работниците от вредни въздействия.

Забранява се оставянето на неукрепен кофраж.

При изпълнение на работи на височина, работната площадка трябва да бъде обезопасена с парапети.

Забранява се хвърлянето на кофражни платна, арматура и др. от височина.

По краищата на кофража за плочи и стени се монтира работна площадка с предпазен парапет.

При изработване на кофраж с машини е необходимо същите да бъдат обезопасени чрез ограждане с решетки.

Скелетата, използвани за монтаж на кофраж и арматура, се осигуряват срещу обръщане.

Не се допуска оставяне на стърчащи краища на армировка, които могат да наранят работещите, както и катеренето на работници по монтирана вертикална армировка.

Преминаването на хора и превозването на ръчни колички върху кофраж, монтирана арматура или прясно излят бетон става само по стабилно поставени дървени пътеки, осигуряващи безопасно движение.

Полагането и вибрирането на бетона в самостоятелни и дълбоки конструктивни елементи се извършва от безопасни работни площадки.

По време на бетониране техническият ръководител да следи за състоянието на кофража и при установяване на нередности процесът да се спира до привеждане на носимоспособността на кофража към проектната.

Забранява се ползването на кюбели, на които капаците не се затварят плътно или нямат сигурно окачване.

Забранява се изпускането на бетона от кюбела от височина по-голяма от 1м от местополагането му без използването на улей или хобот.

Изсипването на бетона от кюбела да става след установяването му в покой.

Преместването на стрелата на бетон-помпата да става само при спряно действие на помпата.

Почистването или ремонта на бетоносмесителните барабани да става само при изключено електричество и пневматично захранване и поставянето на надпис: "Не включвай!"

Забранява се вземането на проби направо от смесителя.

Забранява се почистването на бетоносмесителя или на елементи от него по време на работа, както и заставането около отворите и решетките му.

4. Монтажни работи

Монтажът на бътерфлай клапата и фланшовия адаптор се извършва с багер, разположен в границите на строителната площадка, който ще ги спусне в изкопа.

V. СТРОИТЕЛЕН СИТУАЦИОНЕН ПЛАН

Строителният ситуационен план /лист 1/5/ предвижда заграждане на обекта с плътна временна ограда с височина минимум 1,20м. Подходът към обекта и вратата за вход/изход е по бул.”Симеоновско шосе“.

Обособени са:

- места за складиране на строителни продукти и контейнер за отпадъци;

-фургон-помещение за работниците, техническия ръководител и охраната с аптечка за медицинска помощ.

-захранване с електрически ток и вода, тоалетна – ще се използва съществуващото ел. табло на обекта за ток за нуждите на строителството и съществуващата тоалетна.

-местата на строителната площадка, на които има специфични рискове/на отделен чертеж – лист 5/5; организация на изпълнение на изкопните работи /на отделен чертеж – лист 2/5 и организация на изпълнение на бетоновите работи /на отделен чертеж – лист 3/5, организация на изпълнение на монтажните и товаро-разтоварните работи /на отделен чертеж – лист 4/5;

Укрепването на вертикалните откоси на изкопа става по детайл част Конструктивна.

-сигнализацията за бедствие, авария, пожар или злополука, с определеното място за оказване на първа помощ /табела по ПБ/;

- място за информационната табела на обекта.

Водоснабдяването на обекта ще се извърши, като се доставя минерална вода в бутилки.

В периода на изпълнение на строително-монтажните работи обектът ще бъде подходящо осветен и сигнализиран за пешеходци и моторни превозни средства.

Всички описания са представени графично на чертеж Строително- ситуационен план– лист 1/5.

VІ. ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО

Строителната площадка е разположена в държавна и общинска собственост.

Характерът и местоположението на обекта налагат промяна в организацията на движение на МПС в района на обекта, което е показано в чертежи Временна организация на движението.

Осигурен е и пешеходен проход.

Временни пътища не се предвиждат.

VІІ. ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДИРАНЕ НА ПОЖАРИ И АВАРИИ И ЕВАКУАЦИЯ

НА РАБОТЕЩИ И ГРАЖДАНИ

Тази точка е разработена съгласно Глава Първа, Раздел V “Пожарна и аварийна безопасност” на Наредба №2/22.03.2004г.

Предвидени са следните мерки за пожарна безопасност.

- На строителната площадка не се предвижда да се складират пожароопасни и леснозапалими материали;

- Предвидени са съдове за съхранение на пожарогасителни вещества, необходимата пожарогасителна техника за обекта и подръчни средства за пожарогасене.

Организацията за Пожарна и аварийна безопасност на територията на строителната площадка трябва да отговаря на правилата и нормите за пожарна безопасност като обект в експлоатация.

На определени места на строителната площадка /фургона на охраната/ се поставя табела с информация за :

1. телефонния номер на службата за Пожарна безопасност /ПБ/ - тел. 160;

2. адреса и телефонния номер на медицинската служба – най-близкият медицински пункт; за спешна помощ – тел. 112.

3. адреса и телефонния номер на спасителната служба – тел. 112.

Оборудва се противопожарно табло с подръчни уреди и съоръжения на строителната площадка, които се зачисляват на лица, определени за отговорници по ПБ, на които се възлагат контролът и отговорността за поддържане и привеждане в състояние на годност на тези уреди и съоръжения. До тях се осигурява непрекъснат достъп, като на подходите към противопожарните уреди, съоръжения и инсталациите за пожароизвестяване и

пожарогасене се забранява складиране на материали, части, съоръжения, машини и др., както и паркиране на механизация и превозни средства.

Уредите и съоръженията е забранено да се използват за стопански, производствени и други нужди, несвързани с пожарогасене.

Разположението на противопожарното табло е показано на строителния ситуационен план.

В канцеларията на отговорника по ЗБУТ да се оборудва аптечка за първа помощ, така че по всяко време да може да бъде оказана първа помощ на пострадалите при трудова злополука, пожар, бедствие или авария.

На строежа под никакъв предлог да не се оставят пожароопасни материали. Ако се наложи използване на такива материали, предписани с допълнителен проект, да се направи актуализация на настоящия ПБЗ, като се предпишат съответните мероприятия съгласно чл.11 от Наредба №2.

Строителят изготвя аварийни планове за действие при извънредни ситуации и запознава с тях всички лица, допускани на строителната площадка.

Евакуацията по показаните в проекта евакуационни пътеки на работниците и намиращите се на строителната площадка хора да е осигурено във всеки момент чрез временни подходи, пасарелки и др.

При откриване на строителната площадка строителят трябва да разработи и утвърди инструкции за:

-безопасно извършване на огневи работи и други пожароопасни дейности, вкл. зоните и местата за работа;

-пожаробезопасно използване на електрически уреди;

-осигуряване на пожарната безопасност в извънработно време;

-да назначи нещатна пожаротехническа комисия;

-да определи разрешените и забранените места за тютюнопушене.

За осигуряване на пожарната и аварийна безопасност на обекта стриктно да се спазват предписанията на чл. чл. 45÷59 и 65÷86 на Наредба №2/22.03.2004г. Всички  означения за ПБ да са съгласно Наредба №4 от 02.08.1995г. за знаците и сигналите за безопасност на труда и противопожарна охрана.

VІІІ. МЕРКИ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР

Настоящата точка е разработена съгласно чл. 10, т.5 на Наредба№2/22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи /публикувана в ДВ брой 37/04.05.2004г./.

При изпълнение на СМР, предмет на проекта на обекта могат да настъпят

увреждания и опасности за живота и здравето на работещите от:

- опасност от падане при работа на височина

- затрупване от земни маси при работа в изкопа

- падане в изкоп, опасност от подхлъзване

- опасност при работа в ограничено пространство /или с препятствия/ - шахти, канали, кабели, и др.

- опасност от пробождащи и режещи елементи на машини, ръчни инструменти, стърчащи елементи и др.

- удар от падащи предмети – при изкопа, в обсега на работа на автокрана и земекопните машини

- опасност от движещи се елементи на машини, съоръжения и транспортни средства – увличане, захващане, охлузване, счупване, премазване, срязване

- опасност от пътно-транспортни произшествия в динамичната градска среда

- поражение от електрически ток – поради разкриване на кабели под напрежение,

поради повреда на изолацията, не заземени ел. съоръжения, неизправни машини

- обгаряния

- облъчвания при работа с електрожен

- опасност от пожар – при неправилно съхранение на леснозапалими материали,  използване на неизправни ел инструменти, пушене на непозволени места в близост до леснозапалими материали

- опасност от въздействие на машини с вибрации – трамбовъчни, ударно-пробивни машини и инструменти, ъглошлайф, вибратори за бетон

- опасност от биохимични агенти – при разкриване на съществуващи канализации

- опасност от въздействие на физиологични, психологични и социални фактори

- други опасности

За да се предотврати възможността за увреждания на работниците, фирмата-изпълнител на СМР разработва инструкция за безопасна работа и предприема мерки, осигуряващи безопасната работа на обекта, които се контролират от координатора по БЗ - ограждания на изкопите с инвентарна ограда, укрепване на изкопа при необходимост, стълбите и скелетата в границите на строителната площадка се оразмеряват така, че да иматдостатъчна здравина и се обезопасяват и използват така, че да предпазят хората от падане или от падащи предмети, осветяване на изкопите през нощта, маркиране на опасните места с предупредителни табели, недопускане преминаване на работници и минаващи граждани в опасните зони на работа на крана и багера и др.

Копие от всяка инструкция да се постави на видно място – в помещенията за работниците и около работните места.

Работниците задължително ползуват лични предпазни средства - каски, колани за връзване, ръкавици, очила, обувки, маски, работно облекло. Необходимо е специално да са инструктирани и обучени за работните процеси, които ще се изпълняват ръчно или с машини.

Основните мерки, които трябва да се вземат при така описаните евентуални опасности на строежа са:

-предотвратяване на опасност от падане при работа на височина – чрез

използване на скелета и работни площадки с ограждения, които са достатъчно високи и са изградени най-малко от защитна бордова лента за крака, главно перило за ръце и средно перило за ръце; предпазни колани, захванати към устойчива и здрава конструкция и други лични предпазни средства / каски/. Около и под съоръжения за работа на височина (платформи, люлки, скелета и др.) се монтират предпазни козирки, проходи, ограждения и предпазни мрежи, съгласно чл.43 от Наредбата. Отворите в подовете на строителните конструкции се затварят с плътни капаци или се ограждат с предпазни парапети и се обозначават. Работещите на височина поставят инструментите си в специални чанта или сандъче, обезопасени срещу падане. Не се допуска работещите да се качват върху елементите и конструкциите по време на преместването им с кран. Работниците да бъдат обезопасени освен със задължителните каски, обувки, ръкавици и с обезопасителни колани, захванати към неподвижни, вбетонирани части на строежа.

-против затрупване от земни маси при работа в изкопа, падане в изкоп, опасност от подхлъзване – укрепване и сигнализиране на изкопите, обезопасяване с предпазен парапет, инструктиране на багериста за вида на откосите – според проектния детайл, взаимодействие на работещите и водачите на строителни машини в близост до изкопите, и др.

-удар от падащи предмети (при в обсега на работа на автокрана и земекопните машини) – При работа с подемно-транспортни машини да се осигури отговорно лице за обезпечаване на тяхната изправност, проверка за съответствие на товар и допустима максимална товароподемност, габарит, рамо и дължина на стрелата, съгласно техническите характеристики на автокрана. Повдигането на сглобяемите елементи и други товари да става след проверка и установяване годността на приспособленията за закачане и след като всички лица са застанали на безопасно място по отношение на движещия се товар. Да се сигнализират охраняемите зони за работа на крана! Монтажните траверси и сапани периодически да се изпробват! Работниците да носят предпазни каски и обувки с бомбе, обезопасени при удар.

-предотвратяване на опасност при работа в ограничено пространство /или с препятствия/ - шахти, канали, кабели, и др. – недопускане струпване на хора в ограничено пространство, добра подреденост и организираност на работната площадка, осигуряване на най-малко два изхода при работа в шахти, колектори и др.

-предотвратяване на опасност от пробождащи и режещи елементи на машини, ръчни инструменти, стърчащи елементи и др. – ползване на лични предпазни средства – ръкавици, каски, обувки с метално “бомбе” и др., проверяване на изправността на машините и инструментите, недопускане на работници в нетрезво състояние в района на строителната площадка.

-предотвратяване на опасност от движещи се елементи на машини, съоръжения и транспортни средства – увличане, захващане, охлузване, счупване, премазване, срязване – инструктажи на работещите за ползване на машините и спазване зоната на опасен обхват.

-предотвратяване на опасност от пътно-транспортни произшествия- ограждане на строителната площадка, стриктно спазване на входно-изходния режим на обекта, назначаване на лице за охрана, сигнализация и координация; сигнализиране на обекта със съответните временни пътни знаци, табели и светлинни източници.

-предотвратяване на опасност от поражение от електрически ток – ако при изкопа се пресича трасе на кабел ; изпълнява се ръчен изкоп с повишено внимание при разкриване на кабели под напрежение, проверка на изолацията и заземлението на машини, инструменти и ел. съоръжения. Да се спазват минималните отстояния от въздушния електропровод при работа с крана /чл.80 от Глава втора на Наредба №2/! Забранява се извършването на електрозаварки на открито в дъждовно време и снеговалеж!

-предотвратяване на облъчвания при работа с електрожен – ползване на всички предпазни средства и изискванията, посочени в инструкциите за ползване на заваръчните машини и инструменти. Местата, където се извършват заваръчни работи да се означат с табели и знаци, предупреждаващи за опасност от увреждане на очите, забраняващи гледането към дъгата и задължаващи използването на ЛПС, работни облекла и др.

-предотвратяване на опасност от пожар и обгаряния – недопускане складиране и неправилно съхранение на леснозапалими материали, проверка на изправността на ел. инструменти, недопускане на пушене в района на строителната площадка, на непозволени места в близост до леснозапалими материали. Осигуряване и поддържане в изправност на противопожарните уредби, осигуряване на пътища за евакуация. Спазване на изискванията на Наредба №7 / 1999г. – чл.84.

-предотвратяване на опасност от въздействие на машини с вибрации – проверка на изправността на машините и направа на инструктаж за работа с тях, ползване на предпазни средства – виброгасящи ръкохватки, виброизолиращи ЛПС и медицинска профилактика. При работа с вибриращо оборудване, ангажиращо горните крайници, производствената дейност да се извършва при температура на въздуха, не по-малка от 16°С, влажност 40-60% и скорост на въздуха не повече от 0,3m/s. Да се осигури стая за почивка с температура по-висока от 22°С през студения зимен период.

-предотвратяване на опасност от биохимични агенти–при разкриване на

съществуващи канализации да не се допуска тяхното разрушаване, да се уведоми “Софийска вода” и да се отстранят навреме повредите на канализационните съоръжения, ако има такива.

Да се осигурят необходимите санитарно-битови условия – тоалетни, мивки, миещи препарати, шкафове за облекло и др. Санитарно-битовите помещения се разполагат в места, където в минимална степен има опасности от пропадания на почвата и експозиция на химични, физични и биологични агенти.

-предотвратяване на опасност от въздействие на физиологични, психологични и социални фактори – задължително минаване на периодични медицински прегледи, спазване на Кодекса на труда, прилагане на физиологичен режим на труд и почивка, спазване на нормите за физическо натоварване по Наредба №16 (ДВ бр.57/1999г.).

По време на строителството обектът ще се охранява. Пропускателният режим и достъп до строителната площадка ще се съгласува с Възложителя. На обекта няма да се допускат лица, несвързани със строителния процес на конкретната строителна площадка, които не са преминали през инструктаж и са без трудово-правни взаимоотношения с Работодателя /Строителя/.

Безопасните и здравословни условия на труд са система от технически, хигиенни, правни, икономически и други мерки, целящи запазването здравето, живота и трудоспособността на работниците и служителите. Необходимо е Строителите да прилагат интегрирана фирмена политика за превантивност, обхващаща организацията на работа, технологии, работни места и работно оборудване и обвързваща всички участници в трудовата дейност. Да се разработят Инструкции за безопасност и здраве при работа, в които са засегнати различните видове работи, специфични дейности и работни места, както и експлоатацията на работното оборудване, машини и съоръжения, които инструкции се предоставят на обектовия ръководител и се следи за създаване на организация на работа, при която работниците и служителите да могат да извършват възложената им работа , без да е застрашена тяхната безопасност и здраве /Наредба №3/.

Забранява се назначаването и допускането на работа на:

Работници, които не са навършили 18 год.

Работници, които не са преминали предварителен медицински преглед

Работници, които не притежават документ за правоспособност и нямат необходимата квалификация за съответната работа или дейност.

Работници, които не са инструктирани и обучени по БХТПО

Работници, които не са снабдени или не ползват съответно изискващите се специално работно облекло, обувки и лични предпазни средства.

Работници, които имат противопоказни заболявания спрямо условията на работа.

Работници, преместени на друго работно място без да са преминали инструктаж за работа при новите условия.

Работници в нетрезво състояние

Работници във временно нездравословно състояние.

Стриктно да се спазват изискванията на раздел ІV от глава 1, глава 2, раздели І-ІV от глава 3 на Наредбата за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, а именно:

ГЛАВА ПЪРВА

Раздел IV. Работа на височина

Чл. 60. (1) Работи на височина се извършват при осигурена безопасност от падане на хора или предмети чрез подходящо оборудване, колективни и/или лични предпазни средства (напр. ограждения, скелета, платформи и/или предпазни (защитни) мрежи).

(2) Когато поради характера на работата използването на оборудването и средствата по ал. 1 е невъзможно, се предвиждат подходящи възможности за достъп с използването на анкерирани защитни съоръжения или предпазни колани, захванати към устойчива и здрава конструкция.

Чл. 61. Паданията от височина се предотвратяват чрез приспособления (съоръжения, ограждения), които са достатъчно високи и са изградени най-малко от защитна бордова лента за крака, главно перило за ръце и средно перило за ръце или чрез еквивалентно алтернативно решение.

Чл. 62. (1) За предотвратяване на риск от падане при работа на височина (вкл. на скатни покриви) се осигуряват средства за колективна защита от падане на хора, инструменти, продукти и др.

(2) Извършването на СМР на работни места, намиращи се под други работни места, се допуска, когато между тях са монтирани необходимите предпазни съоръжения.

(3) Около и под съоръжения за работа на височина (платформи, люлки, скелета и др.) се монтират предпазни козирки, проходи, ограждения и предпазни мрежи.

(4) Работещите на височина поставят инструментите си в специални чанта или сандъче, обезопасени срещу падане.

Чл. 63. (1) Издигането и свалянето на и от височина на всякакъв вид товари (строителни продукти, кофражни елементи, инструменти и др.) се извършват предимно по механизиран начин.

(2) Не се допуска ръчно изпълнение на работите по ал. 1 чрез хвърляне, ръчно подаване от ръка на ръка или с помощта на въжета, телове, армировъчна стомана и др.

Чл. 64. Работните платформи, проходните мостове и стълбите в границите на строителната площадка се оразмеряват така, че да имат достатъчна здравина и се обезопасяват и използват така, че да предпазят хората от падане или от падащи предмети.

Глава втора

СТРОИТЕЛНИ МАШИНИ И УСТРОЙСТВА

Чл. 76. Строителните машини, които работят или се предвижда да работят на строителната площадка, трябва да:

1. отговарят на изискванията на инвестиционния проект за извършване на предвидените СМР;

2. са в добро техническо състояние, преминали съответното техническо обслужване, и да са безопасни за използване.

Чл. 77. (1) Товаренето, транспортирането, разтоварването, монтажът и демонтажът на строителни машини се извършват под ръководството на определено от строителя лице при взети мерки за безопасност.

(2) Опасните зони около строителните машини, извършващи дейностите по ал. 1, се означават в съответствие с инструкциите за експлоатация.

Чл. 78. Продуктите, машините, съоръженията и другите елементи, които посредством движението си могат да застрашат безопасността на работещите, при транспортиране и складиране се разполагат и стабилизират по подходящ и сигурен начин така, че да не мога да се приплъзват и преобръщат.

Чл. 79. (1) Едновременната работа на една площадка на две или повече самоходни машини и/или на машини, теглени от влекачи, се извършва съгласно плана за безопасност и здраве.

(2) Машините за извършване на земни работи се допускат до работа по терени с наклон не по-голям от предвидения в инструкцията за експлоатация.

Чл. 80. (1) Строителни машини и транспортни средства се допускат до работа в близост до електропроводи, когато разстоянието между мислените вертикални повърхности, образувани от най-близката част на машината или товара и най-външната линия на електропровода, е по-голямо от разстоянията, посочени в табл. 1.

Таблица 1

Напрежение на електропровода, kV  До 1;   20; 110;  220;  400;  750

Разстояние, m 1,5;  2;    4;     6;       9;     12

(2) При превозване на извънгабаритни товари преминаването под електропроводи без изключване на напрежението им се извършва при спазване на посочените в табл. 2 минимални разстояния между най-високата точка на машината или товара и най-ниската точка на електропровода:

Таблица 2

Напрежение на електропровода, kV  До 1; 20; 110; 220; 400; 750

Разстояние, m  1;  2;    3;     4;      6;    8

Чл. 81. (1) Преди започване на работа в близост до електропроводи корпусите на строителните машини, с изключение на машините на гъсеничен ход, се заземяват посредством преносими заземления.

(2) На определените за преминаване на строителни машини места от строителната площадка, намиращи се под електропроводи, се поставят табели, които показват напрежението и най-малката височина на проводниците, като габаритната височина се маркира с висяща дъска.

Чл. 82. (1) Строително-монтажните пистолети се използват само по предназначение от обучени и инструктирани лица.

(2) Строителят, чиято собственост са строително-монтажните пистолети:

1. със заповед определя отговорник за наличността, раздаването и отчетността на пистолетите и зарядите за тях;

2. определя списъка на лицата, които ще използват строително-монтажни пистолети;

3. осигурява съхраняването на строително-монтажните пистолети и воденето на приходно- разходна книга;

4. осигурява тримесечни проверки за наличността, съхраняването и използването на строително-монтажните пистолети и зарядите за тях.

(3) Не се допуска:

1. съвместно съхраняване на строително-монтажните пистолети и зарядите за тях;

2. използване на комбинации от заряди и пирони, ако нямат указания за прилагане на производителя и не съответстват на материала, за който са предвидени;

3. когато стреля, операторът на пистолета да стои върху стълба;

4. използване на строително-монтажни пистолети върху повърхности, зад които се намират хора.

Чл. 83. (1) Работа с ръчни крикове със зъбна рейка се допуска, когато имат блокировка срещу спускане при спиране на повдигането. По време на работа се следи за изправността на зъбния механизъм и за състоянието на опората на крика.

(2) Работа с ръчни винтови крикове се допуска, когато са самоспиращи се.

(3) Работа с хидравлични крикове се допуска, когато е проверена тяхната годност и имат предпазен клапан или проверен манометър в съответствие с нормативните изисквания.

Чл. 84. (1) Криковете под повдигания товар се освобождават и се преместват, след като товарът се укрепи в повдигнато положение или се постави върху здрави опори.

(2) Хидравличните и пневматичните крикове трябва да са снабдени с устройства, осигуряващи бавно и плавно спускане на товара.

Чл. 85. При използване на специални устройства за повдигане (мачти, стрели, пирамиди и др.), към които се окачват ролкови блокове:

1. се отчита брутното тегло на повдигания товар и на всички допълнителни натоварвания;

2. всяко устройство се укрепва с достатъчен брой обтяжки, закрепени към здрава опора, която не изменя своето положение и не се деформира при натягането им.

Чл. 86. (1) Лебедки се монтират извън зоната на товарене, издигане и разтоварване.

(2) Работа с лебедки се допуска, когато:

1. имат автоматично действаща спирачка;

2. опорната им конструкция е стабилно монтирана и укрепена;

3. са оградени с парапет;

4. операторът има видимост за движението, товаренето и разтоварването;

5. въжето им не пресича проходите и пътеките за преминаване на хора.

(3) Не се допуска наличието на хора между обтегнатото въже и товара.

(4) Преди започване на работа се проверяват закрепването на въжето, състоянието на механизмите и др.

Глава трета

СКЕЛЕТА, ПЛАТФОРМИ, ЛЮЛКИ И СТЪЛБИ

Раздел I . Подготовка за работа

Чл. 87. (1) За извършване на СМР на височина се използват скелета, платформи и люлки, които имат инструкция от производителя за монтажа, експлоатацията, допустимите натоварвания, демонтажа и изисквания за безопасна работа.

(2) Скелета, платформи и люлки, които не отговарят на изискванията по ал. 1, както и тяхна комбинация от различен тип и вид може да се използват само след изчисляване и оразмеряване по индивидуален проект в съответствие с предназначението им.

Чл. 88. (1) Състоянието на скелетата, платформите и люлките се проверява от техническия ръководител и бригадира непосредствено преди тяхната експлоатация и редовно през определени от строителя интервали.

(2) При констатиране на неизправност не се започва работа. Когато неизправността се установи по време на работа, тя се преустановява.

Чл. 89. Не се допуска:

1. използване на скелета, платформи и люлки, когато:

а) не отговарят на изискванията на съпроводителната документация на производителя или на проекта или не са укрепени (анкерирани) към сградата или съоръжението;

б) имат деформирани, пукнати, корозирали, загнили или липсващи елементи;

в) разстоянието между пода и стената на сградата или съоръжението е по-голямо от 0,2 m;

2. натоварване на който и да е елемент от скелетата, платформите или люлките по начин, непредвиден в проекта или инструкцията за експлоатация, независимо от мястото и масата на товара;

3. складиране на продукти и отпадъци върху подовете на скелетата, платформите и люлките извън определените в инструкцията за експлоатация или проекта места;

4. укрепване на подемници и други повдигателни съоръжения към скелета, когато това не е предвидено в съответния проект;

5. поставяне на стъпките на скелетата и платформите върху случайни опори или върху конструктивни елементи на сградите и съоръженията, когато последните не са оразмерени за целта;

6. подлагане под стъпките на стойките на скелетата и платформите на нестабилни подложки (тухли, камъни, клинове, строителни отпадъци и др.); видът на подложките се определя от техническия ръководител съобразно конкретните условия.

Раздел II. Скелета

Чл. 90. Монтирани скелета, които не са използвани в продължение на повече от един месец или са били изложени на неблагоприятни климатични въздействия, или след земетресения, реконструкция или всяко друго обстоятелство, което може да засегне (намали) тяхната якост (здравина) или устойчивост, се използват с разрешение на техническия ръководител на строежа.

Чл. 91. (1) Габаритната височина между два пода от скелето не трябва да е по-малка от 2,0m.

(2) Не се допуска едновременно извършване на СМР от скеле на две съседни нива от работещи, намиращи се един над друг.

(3) Местата, определени за приемане на материалите върху скелето, се разместват най-малко на 10,0 m в хоризонтална посока.

Чл. 92. (1) Скелетата се монтират, демонтират и закрепват хоризонтално към сградата или съоръжението на места и по начин, определени с инструкция за експлоатация или с индивидуалния проект по чл. 87, ал. 2. Конструкцията, към която се закрепва скелето, както и връзката на закрепване се оразмеряват така, че да понесат анкерните усилия.

(2) Годността на скрепителните елементи се проверява преди монтажа им от техническия ръководител.

(3) При демонтаж на скелето отворите на по-долните нива от строежа се обезопасяват срещу падане на хора и предмети. Не се допуска хвърляне на елементите от скелето.

Чл. 93. (1) Изкачване и слизане по скеле се допуска само по обезопасени проходи чрез стълби, които са елемент на скелето.

(2) Площадките на всяко ниво, до което излиза стълбата на скелето, се обезопасяват с парапет от три страни.

Чл. 94. Подвижните кули от леко тръбно скеле в работно положение се укрепват, както следва:

1. при височина до 6,0 m - със стабилизатори;

2. при височина над 6,0 m - към неподвижна конструкция.

Чл. 95. (1) Подвижните скелета се съоръжават със застопоряващи устройства срещу внезапни премествания. По време на работа опорите на подвижното скеле се закрепват неподвижно.

(2) Не се допуска преместване (придвижване) на подвижно скеле, когато върху него има хора, материали, инструменти, отпадъци или др., както и при неблагоприятни климатични условия (силен вятър, заледен път и др.).

Раздел III

Люлки и платформи

Чл. 96. (1) Люлки и платформи се използват в съответствие с изискванията на производителя им след:

1. статично изпитване с товар, надвишаващ номиналния с 50 %, в продължение на един час;

2. динамично изпитване с товар, надвишаващ номиналния с 10 %;

3. петнадесетминутно статично изпитване на приспособленията за окачване с товар, надвишаващ двукратно номиналния.

(2) Резултатите от изпитванията по ал. 1 се оформят със съответен акт.

(3) Висящите платформи ежедневно се проверяват с пробно натоварване преди започване на работа.

Чл. 97. (1) Площадката под работния обхват на люлката или платформата се маркира и огражда за ограничаване на достъпа на хора и машини.

(2) При всяко преустановяване на работата люлката се спуска на земята.

Чл. 98. Не се допуска:

1. извършване на други СМР над и под люлка или платформа, в която има хора;

2. носещите въжета на люлката при издигане и спускане да се допират и трият по издадени части на конструкцията;

3. свързване на съседни люлки с преходни площадки, стълби или с каквито и да е други връзки;

4. прекачване на работещи от люлки и/или автокули в изгражданите сгради и съоръжения.

Раздел IV. Стълби

Чл. 99. (1) Слизането и изкачването на работещи по наклони, по-големи от 20°, се извършва по стълби, обезопасени с парапети.

(2) Изкачването на работещите по стълби на височина, по-голяма от 10,0 m, се допуска, при условие че стълбите са съоръжени с площадки за отдих, разположени във височина на разстояние не по-голямо от 10,0 m.

(3) Когато стълбите служат за достъп до площадка с повече работещи и има интензивно движение, се използват отделни стълби за изкачване и слизане.

(4) Стълбите трябва да имат достатъчна якост, да са обезопасени, правилно поддържани и използвани на съответните места и според предназначението им.

Чл. 100. Преди използване стълбите се изпитват на статично натоварване 1,2 kN, приложено към едно стъпало, в средата на намиращата се в експлоатационно състояние стълба.

Чл. 101. Преносими стълби се използват за извършване на СМР, когато:

1. е невъзможно или нецелесъобразно използването на стационарни стълби, на стълби с механично задвижване, скелета, работни платформи и други по-удобни и по-безопасни съоръжения;

2. няма забрана за използването им при извършване на съответния вид работа по реда на наредбата;

3. работата не е свързана с придържането на обемисти или тежки товари (кофраж, греди, дъски и др.);

4. не се пренасят товари, по-тежки от 0,2 kN, а при удължени стълби чрез наставяне - от 0,1 kN, или не се налага товарът да се държи с две ръце;

5. не се поставят в непосредствена близост до отвори в подове и стени, до остри стърчащи предмети, открити съдове с опасни течности и химикали и др., вследствие на което може да се увеличи размерът на травмите при падане;

6. теренът или подът е равен и нехлъзгав и не се налага ръчно придържане на някое от рамената на двураменни стълби;

7. са осигурени срещу преобръщане;

8. естеството на работата не изисква едновременното й извършване от повече от един човек върху една стълба;

9. тежестта на лицето, използващо стълбата със или без допълнителен товар, не надвишава допустимото й натоварване.

Чл. 102. Не се допуска използването на:

1. преносими стълби за извършване на работи по стени и тавани на височина, по-голяма от 3,5 m, и за изкачване на товари (тухли, камъни и др.);

2. нестабилни, подвижни или неосигуряващи стабилност конструкции (прясно боядисани или заледени стени, водосточни тръби, кръгли колони, мачти, стълбове, ъгли на сгради, тръби и др.) за горна опора на единична стълба.

Чл. 103. (1) Използването на висящи стълби се допуска по изключение с разрешение на техническия ръководител, при условие че са метални, имат съпроводителна документация от производителя им и са сигурно захванати в горния си край за подходящ конструктивен елемент.

(2) Не се допуска използване на висящи метални стълби, когато работещият не е обезопасен с предпазен колан, привързан към конструктивен елемент или към стълбата.

ІХ. МАШИНИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И ИНСТАЛАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩИ НА КОНТРОЛ

Строителят изготвя списък на машините, съоръженията и инсталациите, които работят на площадката и подлежат на контрол.

Всички машини и съоръжения трябва да са технически изправни и да се управляват от правоспособни оператори и водачи.

Строителните машини, които ще работят на строителната площадка, трябва да:

1. отговарят на изискванията на инвестиционния проект за извършване на предвидените СМР;

2. са в добро техническо състояние, преминали съответното техническо обслужване, и да са безопасни за използване.

Предвижда се работа само с технически изправна механизация, отговарящи на изискванията на Проекта. За доказване на пригодността на всяка машина на всеки 5 дни се прави технически преглед и ако е необходимо, съответния ремонт.

Товаренето, транспортирането, разтоварването, монтажът и демонтажът на строителни машини се извършват под ръководството на определено от строителя лице при взети мерки за безопасност.

Опасните зони около строителните машини, извършващи дейностите по ал. 1, се означават в съответствие с инструкциите за експлоатация.

Продуктите, машините, съоръженията и другите елементи, които посредством движението си могат да застрашат безопасността на работещите, при транспортиране и складиране се разполагат и стабилизират по подходящ и сигурен начин така, че да не могат да се приплъзват и преобръщат.

След приключване на работа със строителните и транспортни машини, обслужващия персонал е длъжен да ги остави в състояние и на места, изключващи и най-малката възможност за пускане в действие, самозадвижване, преобръщане или други непредвидени аварии

Стриктно да се спазват изискванията на глава 2, чл.76 до чл.86 и на раздел ІV на Наредбата за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи и раздел ІІІ – Общи изисквания, а именно:

Чл. 39. (1) Опасните зони, където е възможно падане на товари при преместване с монтажен кран, се сигнализират с предупредителни знаци и табели. В тези зони се забранява достъпът на външни лица най-малко на 5,0 m от вертикалата на повдиганите товари.

(2) В случай че опасната зона по ал. 1 достига оградата на строителната площадка, върху нея се изгражда предпазна козирка.

(3) В случай че опасната зона по ал. 1 излиза извън оградата на строителната площадка или  обхваща други строителни съоръжения, работата в нея се организира съгласно плана по безопасност и здраве.

(4) Не се допуска повдигане, преместване или спускане на всякакъв вид товари, монтажни елементи, оборудване и др. над обитаеми сгради, попадащи в опасната зона на товароподемно (монтажно) съоръжение.

Чл. 43. При извършване на СМР по фасади в населени места работната площадка задължително се огражда с предпазна мрежа, когато височината на пода на площадката е по-голяма от разстоянието, на което е възможно да преминават хора или превозни средства.

(2) На местата за полагане на подкранови пътища и за монтиране на машини и механизми, строителни скелета и инвентарни санитарно-битови помещения предварително се отстраняват снегът и ледът по тях. При последващо заснежаване или заледяване се вземат допълнителни мерки за укрепване.

Чл. 57. (1) Не се допуска използване на строителни машини и повдигателни съоръжения и уредби (с изключение на трамбовки, вибратори и инструменти) без изправна звукова и/или светлинна оперативна сигнализация.

(2) При работа с машини и съоръжения, които създават опасна зона, се подават предупредителни сигнали.

Х. ОТГОВОРНИ ЛИЦА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНТРОЛ И КООРДИНИРАНЕ НА

ПЛАНОВЕТЕ НА ОТДЕЛНИТЕ СТРОИТЕЛИ ЗА МЕСТАТА, В КОИТО ИМА

СПЕЦИФИЧНИ РИСКОВЕ, И ЗА ЕВАКУАЦИЯ, ТРЕНИРОВКИ И/ИЛИ ОБУЧЕНИЕ

Строителят /Управителят на строителната фирма/ изготвя списък на упълномощените отговорни лица за провеждане на контрол за изпълнение на мерките за осигуряване на безопасни условия на труд.

От Възложителя на обекта ще бъде назначен Координатор по безопасност и здраве, който:

1. координира осъществяването на общите принципи за превантивност и безопасност съгласно ЗЗБУТ.

2. организира съвместната работа между строителите, в т.ч. подизпълнителите и включилите се впоследствие в работата строители, на една и съща строителна площадка, осигурява взаимна информация и координира техните дейности с цел защита на работещите и предотвратяване на трудови злополуки и професионални болести, като при необходимост включва в този процес и лицата, самостоятелно упражняващи трудова дейност;

3. актуализира плана за безопасност и здраве при отчитане на настъпилите изменения с напредването на СМР;

4. координира контрола по правилното извършване на СМР;

5. предприема необходимите мерки за допускане на строителната площадка само на лицата, свързани с осъществяване на строителството.

Ще се назначи и отговорник, който стриктно да следи за:

- присъствените книги на обекта;

- провеждане на периодични и ежедневни инструктажи на работниците по специалности и отразяването им съответните дневници;

- работата на лицето, което контролира изправността, правилната експлоатация, прегледите, поддръжката и ремонта на работното оборудване (строителните машини, директни горивни устройства и др.);

- осъществяване на непрекъснат контрол за използване на лични предпазни средства /каски, защитно работно облекло, предпазни колани, ръкавици и др./ от работниците, техническите лица и контролните органи на обекта;

- изправност на предвидените съоръжения за осигуряване на безопасност на преминаващите пешеходци и МПС.

ХІ. СЪВМЕСТНА РАБОТА НА СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА

На строителната площадка се предвижда да работи една фирма за изпълнение на СМР.

Ако в процеса на изпълнението на строежа се наемат и други строители, необходимо е съвместно да се разработят планове за действие и инструкции по безопасност и здраве, така че да са гарантирани комплексни ЗБУТ за всички работещи.

При дейностите, които ще се извършват едновременно да се осигурят всички условия за безопасна и безаварийна работа!

ХІІ. СХЕМА НА МЕСТАТА НА СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА, НА КОИТО ИМА

СПЕЦИФИЧНИ РИСКОВЕ

Специфичните рискове, отбелязани в т. ІХ са на целия обект. Местата, означени в схемата /лист 6/, са на цялата строителна площадка, заградена с ограда. Това по-конкретно са:

- изкопни работи;

- работи в обхвата на пътното платно;

- бетонови работи на височина;

- монтажните работи по тръбите;

- ел инсталации; и др.

Да се обозначат с табели и да се съблюдават стриктно инструкциите за безопасна работа.

ХІІІ. СХЕМА НА МЕСТАТА ЗА СКЛАДИРАНЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ МАТЕРИАЛИ,

ОБОРУДВАНЕ, КОНТЕЙНЕРИ ЗА ОТПАДЪЦИ

Строителните отпадъци се извозват своевременно. Предвиждат се контейнери за отпадъци, които са ситуирани на места, показани в Строителния ситуационен план и ще се изпразват своевременно при напълване.

На чертеж Строителен ситуационен план са обозначени местата, определени за складиране на строителни материали и оборудване. Предвижда се на обекта да не се складират големи количества материали, а да се доставят от складовата база на Строителя по време на влагането им в проектно положение, съгласно разработен от Него График за доставките.

ХІV. СХЕМА ЗА РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА САНИТАРНО-БИТОВИТЕ ПОМЕЩЕНИЯ

Предвиждат се помещение със съблекалня и почивна стая с аптечка за медицинска помощ, тоалетна на разстояние по-малко от максимално допустимото – 50м от най- отдалеченото работно място и др. За канцелария на техническите ръководители и отговорника по ЗБУТ ще се ползва същото помещение. Всички изброени помещения са ситуирани, както е показано на чертеж Строителен ситуационен план – лист 1.

ХV. СХЕМА НА ЗАХРАНВАНЕ С ЕЛ. ТОК, ВОДА, КАНАЛИЗАЦИЯ

Захранването с ел. ток и ще се осъществи от подвижен агрегат в обекта. Вода на обекта ще се доставя с водоноска, при необходимост, а за пиене да се предвиди минерална вода.

Временната канализация на обекта не се предвижда, ще се ползва химическа тоалетна.

ХVІ. СХЕМА И ГРАФИК ЗА РАБОТА НА ВРЕМЕННОТО ИЗКУСТВЕНО ОСВЕТЛЕНИЕ

НА СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА

Временното изкуствено осветление се предвижда към предпазната ограда на имота за сигнализация през тъмната част на денонощието.

Не се предвижда работа на обекта през нощта, а ако се наложи, ще трябва да се направи актуализация на Плана за безопасност и здраве!

ХVІІ. СХЕМА И ВИД НА СИГНАЛИЗАЦИЯТА ЗА БЕДСТВИЯ, АВАРИИ, ПОЖАР И

ЗЛОПОЛУКИ

Оповестяването за възникналите опасности ще се осъществява със сирена /или камбана/, която ще се монтира при охраната, близо до входа.

Техническият ръководител на обекта и отговорното лице за безопасна работа трябва да разполагат във всеки момент с изправни мобилни телефони за връзка със съответните институции при бедствия, аварии, пожар, злополуки и др. нужди.

В строителния ситуационен план е посочено мястото за указване на първа помощ, обозначено с табела, така че по всяко време да може да бъде оказана първа помощ на пострадалите при трудова злополука, пожар, бедствие или авария.

ХVІІ. ИНФОРМАЦИОННА ТАБЕЛА НА ОБЕКТА

Инвеститорът или упълномощено от него лице предварително изготвя

информационна табела Т3, съгласно чл. 13 на Наредба №2/22.03.2004г.

Информационната табела съдържа:

1. дата на откриване на строителната площадка;

2. номер и дата на разрешението за строеж;

3. точен адрес на строителната площадка;

4. възложител/и (име/на и адрес/и);

5. вид на строежа;

6. строител/и (име/на и адрес/и);

7. координатор/и по безопасност и здраве за етапа на инвестиционното проектиране (име/на и адрес/и);

8. координатор/и по безопасност и здраве за етапа на изпълнение на строежа (име/на и адрес/и);

9. планирана дата за започване на работа на строителната площадка;

10. планирана продължителност на работа на строителната площадка;

11. планиран максимален брой работещи на строителната площадка;

12. планиран брой строители и лица, самостоятелно упражняващи трудова дейност на строителната площадка;

13. данни за вече избрани подизпълнители.

За откриване на строителната площадка строителят поставя на видно място информационната табела за строежа и при необходимост я актуализира.

Възложителят уведомява Изпълнителната агенция "Главна инспекция по труда" и Дирекцията за национален строителен контрол преди започване на работата, като изпраща копие от съдържанието на информационната табела.

Да се поставят и временни табели /Т2/ на местата, на които не трябва да се допускат външни лица.

ХІХ. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

При извършване на строителните и монтажни работи няма дейности, с които се замърсяват въздуха, почвата и водата. Извършването на СМР в обхвата на р. Владайска ще се извърши с разрешение на МОСВ.

Санитарно-битовите помещения ще се разположат в места, където в минимална степен има опасности от пропадания на почвата и експозиция на химични, физични и биологични агенти.

При транспортиране на различни видове разтвори и насипни материали

транспортните средства ще се пълнят под техния капацитет за недопускане на разливи по улиците.

Строителните машини и транспортни средства да се поддържат изправни, за да не замърсяват както района около обекта, така и пътищата, по които ще се движат.

За предотвратяване на замърсяването с прах, строителната площадка периодично ще се почиства и освежава. Предвижда се измиване на автомобилите и строителните машини с водоноска преди излизането от обекта на уличната мрежа и постоянен контрол от охраната на обекта за почистване на превозните средства.

Възложителят и строителят да вземат мерки за опазване на дървесната растителност и водните източници и площи, които се намират на и/или около строителната площадка.

Съществуващите дървета в околността ще се защитят от нараняване и няма да се секат.

Подрязването на клони /при необходимост/ на уличната растителност ще се съгласува с РИОКОЗ и съответните Общини.

При настъпило замърсяване или увреждане на околната среда, включително при бедствия, пожари или аварии, възложителят и/или строителят незабавно трябва да уведоми постоянните комисии за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи към областните и общинските администрации за настъпилите изменения на околната среда и да предприеме мерки за тяхното ограничаване и отстраняване.

За недопускане на замърсяване на обекта и района около него, ще се обособят места, на които ще се събират строителните отпадъци, до извозването им на депо.

Строителят писмено да определи конкретните дейности по управление на

отпадъците и отговорните лица за тяхното изпълнение.

Строителните отпадъци ще се съхраняват в контейнери.

За изпълнение на строителните и монтажни работи Изпълнителят ще използва само определената със Строителния ситуационен план работна площадка, като спазва всички изисквания на съответните общини във връзка с опазването на околната среда.

За достъп до обекта да се използват само подходите, определени от Възложителя.

Строителните отпадъци и излишните земни маси ще се извозват само на

определените от съответната община места.

След приключване на строителството и демонтажа на временната ограда, нарушените настилки и зелени площи ще се възстановят в първоначалния им вид или по предварително договорени с Общината проекти!

По време на експлоатацията на сградата мероприятията за опазване на околната среда са предвидени с реализирането на проектните решения.

ХХ. ОСНОВНИ НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ

При разработването на проекта са взети в предвид законите, стандартите,

правилниците и наредбите по здравословни и безопасни условия на труд за този вид обекти:

o Наредба №2 от 22 март 2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи (ДВ, бр.37 от 2004г и последващите изменения ДВ бр.102/19.12.2006г.)

o Закон за устройство на територията

Да се спазват изискванията на приложенията към чл.2, ал.2 от Наредба

№2/22.03.2004г., както и изскванията в следните нормативни документи:

1. работните места и при използване на работно оборудване /ДВ. 88/ 1999 г. , изм. и доп. ДВ бр. 88/ 2004 г./

2. Наредба № 4 за знаците и сигналите за безопасност на труда и противопожарна охрана /ДВ. бр. 77/ 1995 г./

3. Конвенция № 62 относно техническата безопасност /строителство/ 1937 г. - /ДВ. бр. 38 /1997 г./

4. Наредба № 3 за инструктажа на работниците и служителите по безопасност, хигиена на труда и Противопожарната охрана /ДВ. бр. 44/ 1996 г./.

5. Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (ДВ, бр. 72 от 2003 г.).

6. Наредба №6 на МТСГ за общите изисквания и задължения за осигуряване безопасност при трудова дейност /ДВ бр. 75/1996г./.

7. Правилник за безопасност на труда при експлоатация на електрически уредби и съоръжения – 1996г.

8. Правилник за безопасност на труда при взривни работи /ИБТ бр. 7/1992г.

9. Правилник по безопасност на труда при товаро-разтоварни работи /Д-05-001/, МТСГ, /ДВ бр.12/1995г./.

10. Правилник по безопасност на труда при заваряване и рязане на метали /Д-08-002/, ДВ бр.11-12/1993г.

11. Правилник по безопасност на труда при поддържане и експлоатация на водоснабдителни и канализационни мрежи и съоръжения /Д-09-001/ МТСГ, 1971г.

12. Наредба №3 на МТСГ за ползване на преносими стълби /ДВ бр.28/1976г./.

13. Закон за противопожарна охрана ДВ бр.57/1991г.

14. Правилник за прилагане на Закона за противопожарната охрана, приет с ПМС №24/1980г. /ДВ бр.41/1991г./.

15. Наредба № Iз-1971/29.10.2009г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на бeзопасност при пожар, в сила от 05.06.2010 г.

16. Наредба № 3 за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място /ДВ. бр. 46/ 2001 г./

17. Наредба № 3 за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците / ДВ, бр.102/1994г/

18. ПМС №9/1995г. за неотложни мерки за осигуряване на безопасни условия на труд /ДВ бр.9/1995г./

19. Наредба №4 на МТСГ за осигуряване на безопасни условия на труд /ДВ бр.76/1997г./

20. Наредба №41 на МЗ на единните правила за осигуряване на здравословни условия на труд /ДВ

21. Кодекс на труда

22. Кодекс за социалното осигуряване

23. Закон за здравословни и безопасни условия на труд, (ДВ, бр.124/1997г., изм. и доп. бр. 25/2001г.)

24. Правилник за устройство на електрическите уредби /ПУЕУ-1982г./

25. Наредба №28 за съдове под налягане

26. Инструкция за личните предпазни средства и специални работни облекла

27. Инструкция за работа с газ “пропан-бутан”

28. Наредба №15 за пожарна безопасност при изпълнение на огневи работи

29. Наредба №3 за правоспособност на заварчиците

30. Наредба № 3 от 16 август 2010г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците

31. Правилник за отчитане на трудовите злополуки, приет с ПМС №263/30.12.1999г., изм. и доп. ДВ, бр.19/2002г.

32. Правилник за извършване и приемане на СМР

33. Наредба №31 за устройство и безопасна експлоатация на повдигателни съоръжения

34. Наредба за техническата експлоатация на електрически централи и мрежи

35. Наредба №4 от 2006г. за ограничаване на вредния шум чрез шумоизолиране на сградите при тяхното проектиране и за правилата и нормите при изпълнението на строежите по отношение на шума, излъчван по време на строителството.

36. Наредба №11/2005г. за осигуряване на работещите на предпазна храна и / или добавки към нея

37. Наредба от 2001г. за реда за съобщаване, регистриране, потвърждаване, обжалване и отчитане на трудовите злополуки

38. Наредба №15 / 1999г. за условията, реда и изискванията за разработване и въвеждане на физиологични режими на труд и почивка по време на работа

39. Наредба №11 / 2004г. за минималните изисквания за осигуряване на безопасността и здравето на работещите при потенциален риск от експлозивна атмосфера

40. Наредба №16 /1999г. за физиологични норми и правила при ръчна работа с тежести.

Съставил: ..............................

/инж. Хр. Неделчева/