[image: image1.png]Coopunncka sBoga
RN —

wacmom (&) VEOULIA





Покана за оферта
	
	
	От:
	Камелия Георгиева

	
	
	Тел.:
	0877180788

	
	
	E-mail:
	kamelia.georgieva@veolia.com

	
	
	Дата:
	05.12.2025

	Относно:
	Оферта за закупуване и доставка на стоки/услуги
	Стр.:
	

	( Моля за спешен отговор
	
	
	


Уважаеми дами и господа,

Моля, в срок до 2 дни, считано от датата на настоящата покана, да ни предложите оферта, съдържаща техническо и финансово предложение за следната доставка:
Техническо спецификация на диамантни дискове за рязане на асфалт, карбофлексови дискове за рязане на метал и чугун за моторен ъглошлайф Stihl TS 420.

Диамантени дискове за рязане на асфалтобетон – 50бр.

Карбофлексови дискове за рязане на метал – 250бр.

Карбофлексови дискове за рязане на неметал /тухли, лек бетон/ – 150бр.

1. Диамантен диск  за рязане на асфалтобетон, максимални допустими обороти на въртене на диска 5500    1/min, максимална допустима скорост на рязане ≥ 100 m/s, размери 350 x 20 /без втулка за монтаж към вретеното на машината/, дебелина на сегмента 3,0 mm, брой на сегментите 24 с дължина 40,0 mm и шлиц в центъра на всеки сегмент с ширина 8,0 mm. Сегментите да бъдат лазерно заварени към основата на диска. Клас на диска BA80. Изработен съгласно EN 13236

2. Карбофлексов диск  за метал и неметал/тухли,лек бетон/ максимални допустими обороти на въртене на диска 5500    1/min, максимална допустима скорост на рязане ≥ 100 m/s, размери 350 x 20 /без втулка за монтаж към вретеното на машината/, дебелина на диска /немаетал/- 4,0 /метал/- 4,5 mm.Изработен съгласно EN 12413.

3. Всеки диск да бъде придружен с информационен лист.

4. Техническите характеристики да са отбелязани на всеки диск, като пиктограма.

5. Фирмата производител на дисковете да притежава следните сертификати ISO: 9001, ISO: 45001, ISO: 14001, ISO: 50001.

6. Фирмата доставчик трябва да притежава ISO 9001 за продажба на строителна техника.

7. Всички предлагани дискове, трябва да бъдат от един производител.

8. Срок на доставка - 5 работни дни след поръчка, но не по-късно от 31.12.2024 година.
1. Цените трябва да включват транспортните разходи до съответното място на доставка/изпълнение (DDP място за доставка/изпълнение съгласно Incoterms 2000), както и всички разходи и такси, платими от “Софийска вода” АД, подразбиращи се или изрично упоменати. Изразете цените в български лева, без ДДС и до втория знак след десетичната запетая.

2. Място за доставка: гр. София, „Софийска вода” АД, бул.Илиянци 17,  кв. Военна рампа
3. Офертата трябва да включва:

· срок на доставка до място за доставка;
· гаранционен срок на стоките (в години, месеци или дни, покритие и условия, при които важи гаранцията, нормативно регламентиран, в случай, че е приложимо);
· Техническо и финансово предложение;

· Всички приложими изискуеми в техническото задание за фирмата или стоките разрешителни, сертификати, декларации за съответствие със съответните стандарти и други документи.
5. Към настоящата Покана за оферта се прилагат Условия за покупки на Софийска вода АД, съгласно които избраната за изпълнител фирма трябва да изпълни поръчката, публикувани на електронен адрес: www.sofiyskavoda.bg
6. Начин на плащане: 100% след доставка на стоките, в срок до 60 дни след получаване на приемо-предавателния протокол и коректно попълнената фактура.
7. Указания за подаване на офертата: в определения по-горе срок за подаване на оферти - по имейл
.
8. Получените оферти ще бъдат оценени въз основа на следните показатели и методика за оценка: най-ниска обща стойност – при съответствие на офертата с изискванията на поканата.  
9. Офертите, които не отговарят на заложените в поканата изисквания няма да бъдат оценени!

Благодарим предварително!

С уважение, 

Камелия Георгиева





Свилен Габровски









Директор Логистика и снабдяване
1



Стр. 2/1

[image: image1.png]